BIPS Beschreibung:

Allgemeine Bedingungen:

3.xxx	Aufhängung / Fixierung:

Aufhängung im Abstand von jeweils 0,5 m sowie an allen Verbindungsstellen.

Das Material muss aus Nylon bzw. glasfaserverstärktem Nylon bestehen, korrosionsbeständig, formstabil und nicht kondensierend sein.

Bygningsdelsbeskrivelse:

4.xxxx	Aufhängung / Fixierung:

Die Aufhängung ist im Abstand von jeweils 0,5 m sowie an allen Verbindungsstellen/Muffen und Richtungsänderungen auszuführen.

Das System muss richtungsstabil sein und sowohl Druck- als auch Zugkräfte aufnehmen können (Auftrieb).

Bei der Montage darf keine Überdeckung mit Rohboden erfolgen; es ist nicht verdichteter Rohrkies zu verwenden. Bei Einbautiefen von mehr als 25 cm unter der Dämmung sind leichte Materialien wie z. B. Blähton (LECA) oder Polystyrol (EPS) zu verwenden. Nachdem die Bodendämmung verlegt wurde, ist die Aufhängung 4–5 cm über der Dämmung abzuschneiden, bevor die Bewehrungsmatte in der Bodenkonstruktion verlegt wird (Mindesteinbindetiefe 4 cm in Ortbeton). Das System darf während der Montage nicht seitlich belastet werden. Wird das System unsachgemäß belastet oder muss die Aufhängung versetzt werden, ist diese zu verwerfen und durch eine neue zu ersetzen. (Das System darf nicht zerlegt und wiederverwendet werden).