| Praktijknaam: | ## Temperatuur meten met een digitale oorthermometer |  |
| --- | --- | --- |
|  | Auteur |  |
|  | Vaststellingsdatum |  |
|  | Bestemd voor |  |
|  | Herzieningsdatum |  |

## Doel

Het meten van lichaamstemperatuur via uitwendige gehoorgang.

## Indicatie

Het vaststellen van temperatuurverhoging of temperatuurverlaging.

## Contra-indicatie

Oorontsteking.

## Benodigdheden

- Een digitale oorthermometer

- Oorthermometer kapjes

- Afvalemmer

## Voorbereiden

- Zet de benodigdheden klaar.

- Informeer de patiënt over de reden van de behandeling.

- Geef uitleg over:

- het verloop van de behandeling;

- de medewerking van de patiënt, de patiënt moet rustig blijven.

- Zorg voor voldoende licht en privacy.

- Was je handen.

## Werkwijze

- Plaatst het speciaal kapje op de thermometer.

- Druk op mem knop.

- Trek het oor omhoog en naar achteren om de gehoorgang te strekken. Dit geeft de lens een goed zicht op het trommelvlies.

kinderen jonger dan 1 jaar: trek het oor recht naar achteren. kinderen ouder dan 1 jaar en volwassenen: trek het oor omhoog en naar achteren.

- Stop het meetgedeelte van de oorthermometer voorzichtig in de buitenste gehoorgang.

- Druk op de activeringsknop.

- Laat de knop los wanneer u een piepje hoort.

- Verwijder de oorthermometer uit het oor en lees de temperatuur af.

- Verwijder het kapje van de thermometer en deponeer het in de afvalemmer.

- Vertel de patiënt het resultaat van de meting.

- Ruim de materialen op.

- Was je handen.

- Noteer de gemeten temperatuur in het journaal of geef het door aan de huisarts.

- Vergeet niet een consult te boeken.

## Aandachtspunten

- Gebruik de thermometer nooit zonder kapje.

- Gebruik bij iedere meting een nieuw kapje, zodat u zeker bent van een nauwkeurige temperatuurweergave.

- Indien een patiënt vaker gemeten moet worden, gebruik dan steeds hetzelfde oor.

- Nadat eventueel gehoorapparaat of oordopjes uit het oor verwijderd zijn, wacht dan enkele minuten met het meten tot het oor is “afgekoeld”.

Disclaimer: 
Dit voorbeeld kan als basis dienen als onderdeel van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Belangrijk is om voor uw eigen praktijk te bepalen welke specifieke aanvullingen en/of aanpassingen nodig of gewenst zijn.