| Praktijk naam | ## Protocol CRP prikken |  |
| --- | --- | --- |
|  | Auteur: |  |
|  | Vaststellingsdatum: |  |
|  | Bestemd voor: |  |
|  | Herzieningsdatum: |  |

## Doel

Het op de juiste manier meten van CRP-waarde in het capillaire bloed.

## Benodigdheden

- Behandelruimte met inrichting / werkplek

- CRP-meter met gebruiksaanwijzing

- Cartridge

- Lancet

- Prikpen

- Deppers

- Pleister

- Naaldcontainer

- Afvalbak

- Tabel met normaal waarden

- Handschoenen

## Voorbereiden

- Begin van de werkdag wordt de  meter aangezet met de grote grijze knop aan de voorkant. Dit voorkomt het wachten als het apparaat een zelftest uitvoert.

- Informeer patiënt over reden van de behandeling.

- Geef  uitleg over:

- het verloop van de behandeling;

- de eventuele pijnlijke gewaarwording;

- de medewerking van de patiënt.

- Zet de benodigdheden klaar.

- Zorg voor voldoende licht en privacy.

- Inspecteer de meetapparatuur op defecten.

- Controleer einddatum op de cartridge.

- Sieraden afdoen en handen wassen.

- Laad het prikapparaat door op de doorzichtige plunjer te drukken, totdat een klik hoorbaar is.

- Plaats een Minilet op de houder van het prikapparaat.

- Draai het beschermkapje van het lancet af.

## Werkwijze

- Patiënt binnenroepen en op de stoel plaats laten nemen.

- Eventueel handschoenen aantrekken.

- Kies het rode icoontje met hartje (patiëntentest).

- Het deksel wordt automatisch geopend (nooit handmatig openen).

- Haal de cartridge uit de verpakking. Barcode niet aanraken.

- Plaats het prikapparaat op de zijkant van de vingertop.

- Druk op de ontspanknop.

- De lancetpunt schuift naar buiten, prikt in de huid en trekt automatisch terug.

- Haal het capillairtje uit de cartridge.

- Houd het topje van het capillairtje tegen druppel bloed.

- Het bloed wordt vanzelf opgezogen.

- Zorg ervoor dat het capillairtje volledig gevuld is. Het is niet mogelijk te veel toe te voegen.

- Veeg de buitenkant van het capillairtje niet schoon.

- Plaats het capillair terug in de testcartridge.

- Plaats de cartridge in de meter.

- Wacht tot er “sluit het deksel” op het scherm verschijnt.

- Sluit het deksel handmatig. De analyse start automatisch.

- Eventueel pleister plakken.

- Scan je gebruikers-ID (eigen barcode) in.

- Na 4 minuten komt de uitslag op het scherm.

- Scan de patiëntgegevens van de zorgdomein labformulier.

- Accepteer de uitslag met het vinkje.

- Het deksel opent automatisch.

- Haal de testcartridge uit de cartridgekamer en gooi hem weg in naaldcontainer.

- Verwijder het gebruikte Minilet lancet.

- Het gebruikte lancet deponeren in de naaldcontainer.

- Afval in de afvalbak deponeren.

- Ruim de gebruikte materialen op en was je handen.

- Waarde noteren in het EMD.

- Vergeet niet te declareren (DC).

## Aandachtspunten

- De hand moet warm zijn, koude handen eerst onder warm water houden om de bloedcirculatie te stimuleren.

- Door erop toe te zien dat alle vingers gestrekt zijn, wordt de hand ontspannen.

- Indien mamma-amputatie + okseltoilet aan niet-behandelde zijde prikken.

- Assistente is tegen Hepatitis B gevaccineerd.

- Bij  prik accidenten, direct melden aan arts.

- Arts is voor overleg bereikbaar.

- De CRP-cartridge moet minstens 15 minuten in de ongeopende folie op           kamertemperatuur komen.

- De testcartridges zijn 4 weken houdbaar bij kamertemperatuur, noteer de datum waarop het doosje uit de koelkast werd gehaald.

- De testcartridges zijn houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum (staat op de folie en doos) mits gekoeld bewaard.

- Gebruik de onderdelen van de testcartridge niet opnieuw.

- De testcartridge moet gebruikt worden binnen 10 minuten na opening folie.

- Raak de leeszone en het barcode etiket van de testcartridge niet aan. Houd de testcartridges alleen vast bij het witte handvat.

- Gebruik testcartridge niet na de vervaldatum of als de cartridges niet zijn bewaard volgens de aanbevelingen.

- Gebruik de testcartridge niet als het folie of de cartridge zelf beschadigd is.

- Gebruik uw vingertoppen om het drukscherm te bedienen.

- Open het deksel NIET met de hand.

- Hou het deksel gesloten om de cartridgekamer te beschermen tegen stof, vuil, licht en vocht als de meter niet in gebruik is.

- Schakel het apparaat uit aan het eind van de dag.

- Let op of een uitslag geen foutcode is. Een foutcode wordt aangegeven met een uitroepteken met een knipperend lampje.

- Voor oplossing van foutcodes → zie beknopte lijst met foutcodes in het logboek

- Verplaats het apparaat nooit zonder deze eerst uit te schakelen.

Disclaimer: 
Dit voorbeeld kan als basis dienen als onderdeel van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Belangrijk is om voor uw eigen praktijk te bepalen welke specifieke aanvullingen en/of aanpassingen nodig of gewenst zijn.