| Praktijknaam | ## Hemoglobinebepaling m.b.v. een hemocue |  |
| --- | --- | --- |
|  | Auteur |  |
|  | Vaststellingsdatum |  |
|  | Bestemd voor |  |
|  | Herzieningsdatum |  |

## Doel

Het op de juiste manier bepalen van het hemoglobinegehalte met behulp van een Hemocue.

## Benodigheden

- Behandelruimte met inrichting / werkplek

- Hemocue + gebruiksaanwijzing

- Cuvette

- Lancetje

- Prikpen

- Deppers

- Pleister

- Naaldcontainer

- Afvalbak

- Tabel met normaal waarden

- Handschoenen

## Voorbereiding

- Informeer patiënt over de reden van de behandeling.

- Geef uitleg over:

- het verloop van de behandeling;

- de eventuele pijnlijke gewaarwording;

- de medewerking van de patiënt.

- Zet de benodigdheden klaar.

- Zorg voor voldoende licht en privacy.

- Zet de schakelaar aan de achterzijde van de meter in de stand "POWER ON".

- Inspecteer de meetapparatuur op defecten.

- Controleer einddatum op het cuvette potje.

- Doe je sieraden af.

- Was je handen.

- Laad het prikapparaat door op de doorzichtige plunjer te drukken, totdat een klik hoorbaar is.

- Plaats een Minilet op de houder van het prikapparaat.

- Draai het beschermkapje van het lancet af.

## Werkwijze

- Laat de patiënt gaan zitten.

- Zorg ervoor dat patiënt gemakkelijk zit.

- Patiënt uitleg geven over de te verrichten handeling.

- Trek eventueel handschoenen aan.

- Haal de cuvette uit het potje. Doe het deksel onmiddellijk dicht.

- Gebruik alleen de middel-of de ringvinger voor het testen.

- Vermijd in een vinger met een ring te prikken.

- Druk met de duim heel lichtjes vanaf het laatste vingerkootje richting de vingertop, daardoor wordt de bloedstroom gestimuleerd.

- Prik met de prikpen naast of boven het middelpunt van de vingertop. Daar is de bloedstroom het best en het gevoel het minst.

- Veeg de eerste twee, drie druppels bloed af.

- Druk indien zo nodig nogmaals licht met de duim, maar vermijd “melken".

- Let erop dat de druppel bloed groot genoeg is om de cuvette te vullen.

- Houd de cuvette vast aan het achterste, van een vleugel voorziene deel.

- Breng het puntje van de cuvette naar het midden van bloeddruppel.

- Vul de cuvette in een keer. Vul een cuvette nooit na.

- Geef de patiënt een depper.

- Veeg het restant bloed van de buitenkant van de cuvettepunt af.

- Controleer of de gevulde cuvette geen luchtbelletjes bevat.

- Cuvettehouder uitschuiven tot in de invoerstand. In het afleesvenster zijn de Letters "HB" zichtbaar.

- Als de tekst "READY" verschijnt, is de meter klaar om te meten.

- Cuvette in de houder plaatsen en inschuiven.

- Plak een pleister.

- HB gehalte na meting aflezen en noteren op een notitiebriefje.

- Verwijder het gebruikte Minilet lancet.

- Het gebruikte lancet deponeren in de naaldcontainer.

- Ruim de gebruikte materialen op en was je handen.

- Cuvette slede geheel uitrekken en schoon maken met alcohol.

- Overleg zo nodig met arts volgens advies standaarden.

- Leg eventueel verrichting vast in EMD.

- Vergeet niet te declareren (C + hemo).

## Aandachtspunten

- De hand moet warm zijn, koude handen eerst onder warm water houden om de

bloedcirculatie te stimuleren.

- Door erop toe te zien dat alle vingers gestrekt zijn, wordt de hand ontspannen.

- Indien mamma-amputatie + okseltoilet aan niet-behandelde zijde prikken.

- Luchtbelletjes kunnen ten onrecht tot lage resultaten leiden.

- Een gevulde cuvette moet direct worden opgemeten, in elke geval binnen 10 minuten.

- Het resultaat kan na 15-45 seconden worden afgelezen.

- De cuvettes dienen droog en op kamertemperatuur (15-30 C) bewaard te  worden.

- Assistente is tegen Hepatitis B gevaccineerd.

- Bij prikaccidenten, direct melden aan de arts.

- Arts is bereikbaar voor overleg.

- Referentiewaarden:

- vrouwen	7.5  –  9.9  mmol/l

- mannen	8.7  –  10.0 mmol/l

- kinderen	6,8  -  9,3    mmol/l

- Bij afwijkende waarden overleggen met de arts.

- Zo nodig aanvullend onderzoek op huisartsenlaboratorium na overleg met de arts.

- Diagnose anemie wordt altijd gesteld door de arts. Deze stelt ook de eerste behandeling in.

- Bij ijzergebreksanemie moet minimaal 3 maanden ijzerbehandeling volgehouden worden, ook als het Hb al eerder is genormaliseerd. Patiënt wordt goed geïnstrueerd.

- Controleer Hb 2 weken na start ijzersuppletie. Gemiddelde stijging moet tenminste 0,5mmol/l per week zijn.

Disclaimer: 
Dit voorbeeld kan als basis dienen als onderdeel van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Belangrijk is om voor uw eigen praktijk te bepalen welke specifieke aanvullingen en/of aanpassingen nodig of gewenst zijn.